SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M XX.XX.XX Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru platform roboczych dla specjalistycznego, sprzętu budowlanego o masie całkowitej od 2t do 200t, takiego jak kafary, palownice, wiertnice, kotwiarki, koparki, ładowarki, pompy do betonu, itp. wykorzystywane do realizacji robót geotechnicznych w ramach inwestycji pn. …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

## Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem platform roboczych z materiałów ziarnistych naturalnych, pochodzących z odzysku lub recyklingu innych materiałów, w tym materiałów odpadowych. Stabilność i stan platform roboczych jest kluczowym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo pracy ciężkiego sprzętu, jego operatorów i ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie robót prowadzonych z jego użyciem oraz wpływa na jakość i sprawność wykonywanych prac.

Głównymi przyczynami awarii platform roboczych w trakcie realizacji robót z użyciem ciężkiego sprzętu geotechnicznego są:

- występujące lokalnie w obszarze platformy podłoże o zdecydowanie gorszych parametrach;

- pozostawione w gruncie przeszkody stanowiące znaczne lokalne przesztywnienia w obszarze platformy;

- nieprawidłowo wypełnione i zagęszczone pustki, wykopy lub/i otwory po wykonanych palach/kolumnach, usuniętych instalacjach podziemnych lub rozebranych piwnicach, itp.;

- przekroczenie dopuszczalnych nachyleń platform roboczych, ramp zjazdowych/najazdowych lub dróg dojazdowych;

- niewłaściwe oznakowanie i dopuszczenie do pracy ciężkiego sprzętu na krawędzi platformy roboczej;

- zbyt wysoki poziom wód gruntowych;

- brak odwodnienia platformy, m.in. dla odprowadzenia wody opadowej lub/i technologicznej;

- niewłaściwe odseparowanie warstw platformy od podłoża słabonośnego, w tym brak materiałów geotekstylnych lub materiału grubo okruchowego umożliwiającego klinowanie dolnej warstwy platformy;

- zastosowanie niewłaściwego materiału do budowy platformy;

- nieodpowiednie dogęszczenie materiału budującego platformę roboczą (nie osiągnięty wskaźnik zagęszczenia lub moduł odkształcenia wtórnego).

Platformy robocze wykonuje się zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej technologicznej, jako dostosowane do pracy jednostek sprzętowych przewidywanych do realizacji robót w ramach inwestycji opisanej w p. 1.1.

Alternatywnym sposobem wykonania platformy roboczej jest wykorzystanie stabilizacji podłoża cementem, wapnem, popiołami lotnymi lub innymi spoiwami hydraulicznymi. Proces stabilizacji polega na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością spoiwa i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki. Warstwa stabilizacji może być wykorzystywana, jako wstępna warstwa podbudowy do realizacji kolejnych warstw platformy przy założeniu uzyskania minimalnej wytrzymałości Rm = 0.5MPa. Roboty te nie są objęte niniejszą specyfikacją i należy je prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednią SST dotyczącą stabilizacji podłoża.

## Określenia podstawowe

1.4.1. Platforma robocza - w ramach niniejszej SST pojęcie “platforma robocza” zostało ograniczone wyłącznie do opartych na podłożu gruntowym konstrukcji tymczasowych wykonanych z materiałów ziarnistych lub gruntu stabilizowanego i stanowiących nawierzchnię dla pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych.

1.4.2. Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy poziomów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie służą do pracy ciężkiego sprzętu budowlanego.

1.4.4. Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego sprzętu budowlanego oraz umożliwiająca dojazd do właściwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy sprzętu budowlanego.

1.4.5. Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana część platformy przeznaczona do pracy ciężkiego sprzętu budowlanego Poza obszarem roboczym znajdują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych np. ze względu na kotwienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu.

1.4.6. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania sprzętu, które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.

## Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego to:

- materiały ziarniste:

  - kruszywa naturalne;

  - materiały uzyskane z recyklingu innych materiałów, w tym materiałów budowlanych;

  - materiały stanowiące odpady innych procesów produkcyjnych i budowlanych;

  - materiały z odzysku (naturalne, z recyklingu lub odpadowe), np. z innych platform roboczych,

  - grunt rodzimy lub dowieziony stabilizowany spoiwami.

UWAGA: Materiał platformy roboczej stanowiący jednocześnie dolną część konstrukcji nasypów budowlanych (np. komunikacyjnych) musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów, norm i specyfikacji technicznych dotyczących budowy nasypów.

- geosyntetyki, które mogą być używane do:

  - separacji platformy od podłoża gruntowego lub/i

  - wzmocnienia konstrukcji platformy z materiału ziarnistego.

Dla wykonania elementów liniowych (np. palisady, obudowy wykopów itp.) dopuszcza się stosowanie nawierzchni platform roboczych w postaci ułożonych płyt żelbetowych lub/i stalowych. Sposób i zakres ich wykorzystania nie jest objęty niniejszą specyfikacją i powinien być zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST.

  - Wymagania dla materiałów

O ile w dokumentacji projektowej technologicznej nie określono inaczej materiały stosowane na platformy robocze powinny spełniać następujące wymagania minimalne:

- materiały ziarniste wykorzystywane do wykonania platform roboczych powinny charakteryzować się:

- wysokim kątem tarcia wewnętrznego (kąt tarcia ≥ 31°);

- zdolnością do zagęszczania (wskaźnik różnoziarnistości U>3);

- trwałością użytkową (materiał powinien zachowywać swoje cechy fizyczne, mechaniczne i użytkowe z uwzględnieniem wpływu naturalnych oddziaływań klimatycznych, takich jak deszcz, śnieg, niskie lub wysokie temperatury);

- zdolnością do łatwego odprowadzania wód opadowych;

- wielkością ziaren zapewniającą równość platformy wymaganą przy założonym ruchu technologicznym – o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, akceptowane są ziarna do 63mm,

- zawartość frakcji pylastej (d<0,075 mm) maksymalnie 5%;

- zawartość zanieczyszczeń organicznych maksymalnie 2%;

- odpornością na kruszenie/rozdrabnianie pod przewidywanym ruchem technologicznym, co jest szczególnie istotne w przypadku platform wykorzystywanych intensywnie, przez długi okres i dla których istotne jest zachowanie nośności i właściwości drenarskich.

Właściwości materiału wykorzystywane na platformy robocze decydują o jej jakości i powinny być określone na potrzeby projektowania przed ich wykorzystaniem. Ponadto należy określić właściwości chemiczne stosowanych materiałów (szczególnie odpadowych lub pochodzących z recyklingu innych materiałów) pod kątem ich ewentualnego oddziaływania na ludzi, materiały budowlane i wody gruntowe. Wysoka zawartość siarczanów może wpływać niekorzystnie na jakość betonu fundamentów, szczególnie gdy platforma robocza jest trwałym lub traconym elementem robót. Materiały z rozbiórek mogą zawierać różnego rodzaju substancje niebezpieczne takie jak:

- azbest, wpływający niekorzystnie na zdrowie ludzi i zanieczyszczający w sposób trwały teren pozbawiony uprzednio tego rodzaju zanieczyszczeń,

- pręty zbrojeniowe, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i powodować uszkodzenia opon pojazdów ogumionych;

- płyty gipsowo-kartonowe lub odpady gipsu, które zawartość powoduje nieprzydatność materiału do wykorzystania w platformach roboczych.

Materiał na platformę należy poddawać kontroli w trakcie układania i zagęszczania dla zapewnienia spełnienia wymagań dokumentacji projektowej. W przypadku materiału wcześniej używanego należy sprawdzić jego dalszą przydatność przed wbudowaniem w platformę.

- geosyntetyki separacyjne, jeśli są przewidziane do wykorzystania, układane są na podłożu z gruntów spoistych i powinny zapobiegać mieszaniu się materiału podłoża z materiałem platformy oraz mieć zdolności drenujące;

- geosyntetyki wzmacniające, których zastosowanie może być uzasadnione względami ekonomicznymi (np. w celu ograniczenia grubości platformy), które są układane najczęściej bezpośrednio na podłożu gruntowym (spełniają wówczas także rolę separacyjną) przed ułożeniem materiału platformy lub/i na grubości platformy. Geosyntetyki należy układać z zakładem określonym w zaleceniach producenta. Do wzmacniania platform roboczych używane są z reguły geosiatki, jako wzmocnienie powierzchniowe całej platformy, wzmocnienie lokalne i wzmocnienia utrzymaniowe.

W dokumentacji projektowej należy oddzielnie określać wymagania dla geosyntetyków wzmacniających i separacyjnych, jeśli są wykorzystywane w konstrukcji platformy roboczej. Trwałość geosyntetyków należy analizować wyłącznie wtedy, gdy są one elementem rozwiązań trwałych. W projektowaniu platform roboczych tymczasowych należy wykorzystywać krótkoterminowe wytrzymałości geosyntetyków.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.

## Sprzęt do wykonania robót

O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej Wykonawca przystępując do wykonania platformy roboczej powinien wykazać się możliwością wykorzystania następującego sprzętu:

- koparek lub koparko-ładowarek;

- równiarek, spychaczy lub układarek do rozkładania materiału platformy,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania materiału platformy;

- rozściełaczy spoiw i recyklerów/gruntofrezów do wykonania stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym, popiołami lub innymi spoiwami.

W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.

## Transport materiałów

Materiał ziarnisty na platformę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub/i zawilgoceniem.

Transport geosyntetyków i innych materiałów powinien odbywać się przy użyciu środków transportu dostosowanych do gabarytów przewożonych elementów i umożliwiających ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.

## Projekt technologiczny platformy roboczej

Wykonawca opracuje projekt technologiczny platformy roboczej uwzględniający:

- wyniki badań podłoża zawarte w dokumentacji geotechnicznej oraz

- DTR wykorzystywanych maszyn budowlanych przewidzianych do pracy na projektowanej platformie.

Do opracowania projektu platformy można wykorzystać wyniki badań podłoża zawarte w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla budowanego obiektu lub wykonać badania uzupełniające na głębokość min. 2m. Informacje o podłożu powinny umożliwiać ocenę rodzaju gruntów, parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych warstw, a także możliwą zmianę tych parametrów pod wpływem naturalnych czynników atmosferycznych (opady, mróz itp.).

Projekt technologiczny platformy roboczej powinien zawierać:

- opis sposobu przygotowania podłoża, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność likwidacji lokalnych soczewek słabego gruntu, przeszkód stanowiących znaczne lokalne przesztywnienia, pustek i wykopów;

- dopuszczalne nachylenia platform roboczych, ramp zjazdowych/najazdowych lub dróg dojazdowych;

- wymiary platformy i jej obszaru roboczego oraz sposób oznakowania krawędzi obszaru roboczego platformy;

- specyfikację dotyczącą wymagań dla materiałów wykorzystywanych na platformę roboczą (materiał ziarnisty lub rodzimy/dowieziony stabilizowany spoiwami) i ewentualnie: geosyntetyków separacyjnych lub/i wzmacniających;

- opis sposobu wykonania platformy roboczej z podaniem wymagań;

- opis sposobu zabezpieczenia otworów po wykonanych palach/kolumnach;

- sposób odprowadzenia wody;

- odpowiednie usytuowanie poziomu platformy roboczej co najmniej 0,5m ponad poziomem wody gruntowej;

- sposób postępowania w przypadku wystąpienia gruntu / materiału zamarzniętego;

- opis wymaganych parametrów odbiorowych: np. wskaźnik zagęszczenia lub/i wtórny moduł odkształcenia;

- wymaganą liczbę badań odbiorowych (minimalna liczba badań powinna być większa niż jedno badanie/1000m2)

Zaleca się wykorzystać w projektowaniu platformy zasady i metody projektowania zawarte w [1].

Projekt technologiczny platformy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

## Przygotowanie podłoża

O ile w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej przygotowanie podłoża obejmuje:

- usunięcie soczewek słabego gruntu,

- usunięcie ewentualnych przeszkód zalegających w gruncie (pozostałości konstrukcji, uzbrojenia podziemnego terenu itp.) bezpośrednio pod platformą lub/i mogących utrudniać wykonanie robót prowadzonych z platformy;

- zasypanie pustek i wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki;

- wyrównanie podłoża;

- zapewnienie odprowadzenia wód opadowych.

- w ramach przygotowania platformy roboczej należy wykonać rozpoznanie i oczyszczenie podłoża z przedmiotów wybuchowych i niewypałów pochodzenia wojskowego - prace te należy zlecać wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia w tej dziedzinie - po zakończeniu oczyszczania, protokół z badań należy przekazać wykonawcy robót geotechnicznych.

- w przypadku robót prowadzonych na słabonośnym podłożu (torfowiskach) zaleca się pozostawienie wierzchniej warstwy kożucha roślinnego celem dodatkowej stabilizacji podłoża gruntowego - każdorazowo takie rozwiązanie musi być przedmiotem akceptacji projektanta konstrukcji.

## Układanie geosyntetyków separacyjnych

O ile w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej:

- pod warstwą materiału platformy układanego na podłożu z gruntów spoistych należy ułożyć geowłókninę separacyjną;

- geowłókninę należ układać zgodnie z zaleceniami producenta.

## Układanie materiału platformy

O ile w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej materiał należy układać i zagęszczać warstwami o grubości dostosowanej do rodzaju materiału i możliwości wykorzystywanego sprzętu. Grubości układanych i zagęszczanych kolejno warstw materiału platformy nie powinna przekraczać 0.30.5m.

## Układanie geosyntetyków wzmacniających

O ile w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej geosyntetyki wzmacniające należy:

- wbudowywać pod lub w warstwy materiału platformy zgodnie z projektem i zaleceniami producenta;

- szczególną uwagę zwrócić na właściwe przygotowanie podłoża pod geosyntetyki wzmacniające pod względem równości i braku ostrych elementów mogących powodować uszkodzenie napiętego geosyntetyku,

- zapewnić wymagane zakłady oraz naddatki geosyntetyków na krawędziach w strefie kotwienia poza obszarem roboczym platformy;

- materiał geosyntetyczny należy każdorazowo zabudować w taki sposób, aby uzyskać wstępny jego wstępne napięcie i wyeliminować wszystkie luzy montażowe.

## Odcinek próbny

W uzasadnionych przypadkach zaleca się wykonanie odcinka próbnego platformy, na którym należy zweryfikować rozwiązanie projektowe platformy badaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej lub zalecanymi w p.6.3 niniejszej Specyfikacji.

## Utrzymanie platformy roboczej w trakcie prowadzonych prac

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania platform roboczych w trakcie prowadzonych robót. Występujące w trakcie robót uszkodzenia zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu platformy roboczej zgodnie z jej przeznaczeniem należy na bieżąco naprawiać metodami stosowanymi przy wykonaniu platformy.

## Utrzymanie platformy roboczej po wykonaniu robót

W zależności od zastosowanej technologii wykonania robót geotechnicznych platforma robocza może ulec uszkodzeniu/wypiętrzeniu w trakcie ich realizacji (np. w przypadku gęstej siatki kolumn/pali przemieszczeniowych). W przypadku, gdy platforma robocza stanowi element trwały wzmocnienia podłoża, należy po zakończeniu robót geotechnicznych przywrócić ją do stanu zgodnego z wymaganiami projektu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.

## Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót

O ile w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej przygotowanie podłoża pod platformę roboczą podlega kontroli wizualnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na usunięcie soczewek słabego podłoża, elementów/pozostałości konstrukcji stanowiących lokalne przesztywnienia, wypełnienie i zagęszczenie wykopów oraz wyrównanie podłoża pod platformę.

W celu oszacowania niezbędnego zakresu prac należy wykonać sondowania lub przekopy kontrolne warstw wierzchnich dla sprawdzenia miąższości zalegania gruntów słabonośnych.

## Badania i pomiary w czasie wykonywania platformy roboczej

O ile w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej w trakcie robót związanych z wykonaniem platformy należy kontrolować:

- spełnienie warunków/instrukcji producenta w trakcie układania geowłókniny separacyjnej;

- materiał platformy roboczej;

- grubość i zagęszczenie układanych warstw materiału platformy;

- spełnienie warunków/instrukcji producenta w trakcie układania gosyntetyków wzmacniających;

- podstawowe wymiary platformy roboczej w planie (długość i szerokość) wg wymagań dokumentacji projektowej;

  - szerokość platformy nie powinna być mniejsza od określonej w projekcie szerokości roboczej powiększonej o wymagane szerokości skarp lub długości zakotwienia geosyntetyków wzmacniających.

  - nierówności podłużne i poprzeczne platformy nie powinny powodować przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych nachyleń dla sprzętu pracującego na platformie w trybie roboczym.

- nachylenia platformy, ramp zjazdowych/najazdowych i dróg dojazdowych nie większe niż wymagane w dokumentacji projektowej i DTR sprzętu budowlanego przewidzianego do wykorzystania na platformie roboczej;

- całkowitą grubość platformy z dokładnością do 10% wymiaru projektowanego;

- nośność platformy wg wymagań dokumentacji projektowej;

- wymagane parametry odkształcenia i zagęszczenia materiału platformy roboczej;

- jakość wykonania robót związanych z odprowadzeniem wody opadowej;

- poziom wód gruntowych;

O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej badanie platformy zaleca się przeprowadzić w z wykorzystaniem:

- płyty VSS do określenia parametrów nośności platformy, a

- płyty dynamicznej do określenia wskaźnika zagęszczenia i jednorodności parametrów nośności platformy w obszarze roboczym.

Badania nośności i zagęszczenia należy wykonać w ilości nie mniejszej niż 1/1000m2.

Badanie grubości platformy roboczej zaleca się przeprowadzić poprzez wykonanie przekopu kontrolnego (po jego zasypaniu miejsce przekopu należy ponownie zagęścić).

Kontrolę wymiarów platformy i jej nachyleń zaleca się przeprowadzić w oparciu o inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac.

Przed rozpoczęciem robót geotechnicznych platforma robocza podlega obiorowi przez Nadzór i Wykonawcę robót specjalistycznych.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami platformy

Wszystkie powierzchnie platformy, które wykazują odchylenia od wymagań określonych w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji należy naprawić.

### Niewłaściwa szerokość/długość platformy

Jeżeli szerokość/długość platformy jest mniejsza od szerokości/długości projektowanej o wartość większą od tolerancji i jednocześnie nie zapewnia możliwości bezpiecznej realizacji robót, Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć/wydłużyć platformę przez:

- uzupełnienie platformy materiałem ziarnistym układanym na podłożu gruntowym lub na geosyntetyku separacyjnym zgodnie z projektem;

- w przypadku wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania platformy, przez częściową rozbiórkę wykonanej platformy na szerokość równą minimalnej wymaganej szerokości zakładu geosyntetyków wzmacniających i uzupełnienie brakującej szerokości/długości platformy zgodnie z dokumentacją projektową.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

### Niewłaściwa grubość platformy

Na wszystkich powierzchniach platformy, które nie spełniają wymagań dokumentacji projektowej w zakresie minimalnej grubości platformy po uwzględnieniu tolerancji wykonawczych, Wykonawca wykonana naprawy polegające na ułożeniu, zagęszczeniu i wyrównaniu kolejnej warstwy materiału ziarnistego.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

### Niewłaściwa nośność platformy

Jeżeli w wyniku próby lub badań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej stwierdzono, że

- nośność platformy jest mniejsza od wymaganej lub/i

- wymagane parametry zagęszczenia i odkształcenia są mniejsze od wymaganych

- osiadania platformy są większe od zakładanych,

- poziom wód gruntowych znajduje się na rzędnych wyższych niż przyjęte w projekcie i zagrażających bezpieczeństwu robót, to

Wykonawca tych prac wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności lub/i ograniczenia osiadań wraz z odprowadzeniem wód gruntowych, doprowadzając platformę roboczą do zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej. W zakres tych robót wchodzą: weryfikacja dokumentacji projektowej i wzmocnienie platformy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) platformy roboczej wykonanej zgodnie z projektem i niniejszą ST.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 platformy roboczej dla ciężkiego sprzętu budowlanego obejmuje:

- opracowanie projektu technologicznego platformy roboczej na podstawie dokumentacji geotechnicznej, danych nt. materiału przeznaczonego na wykonanie platformy i DTR wykorzystywanych maszyn budowalnych;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu robót,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

- zakup, dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów,

- przeprowadzenie wymaganych badań, w tym badań chemicznych materiału na platformę o ile tak przewidziano w dokumentacji projektowej;

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- rozpoznanie terenu pod względem niewybuchów i niewypałów (ewentualne rozminowanie),

- wykonanie profilowania podłoża w sposób umożliwiający odprowadzenie wody opadowej i technologicznej;

- przygotowanie materiału ziarnistego na platformę;

- zakup lub/i dostarczenie i ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej (w przypadku konieczności wykonania warstwy separacyjnej)

- dostarczenie materiału ziarnistego na miejsce wbudowania, rozłożenie, zagęszczenie i wyrównanie;

- zakup lub/i dostarczenie i ułożenie geosyntetyków wzmacniających o ile ich użycie przewidziano w dokumentacji projektowej;

- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w dokumentacji projektowej,

- oznakowanie obszaru roboczego platformy;

- utrzymanie platformy w czasie robót,

- koszt utrzymania czystości na przyległych drogach

- wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji robót objętych Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wiedzą techniczną.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] 	BR 470. Working platforms for tracked plant: good practice guide to the design, installation, maintenance and repair of ground-supported working platforms. BRE. 2004